P R E S S E M I T T E I L U N G

Deutsches Theater München: sauberer Regen vom Kupferdach

Dezentrale Anlage zur Regenwasserbehandlung spielt Schlüsselrolle bei der Erfüllung der gesetzlichen Auflagen

Der traditionsreiche Stammsitz des Deutschen Theaters München wurde einer umfangreichen Renovierung unterzogen, die wegen erheblicher Baumängel unumgänglich war. 2012 bezog das Theater, das sich vorübergehend in einem Zeltpalast in München-Fröttmanning einquartiert hat, wieder sein 1894 errichtetes Haus. Beim Wiedereinzug erstrahlen nicht nur die Räume und die Fassade in neuem Glanz, das Bauwerk wurde unter anderem auch den gestiegenen Umweltanforderungen im Bayerischen Wassergesetz (BayWG) gerecht. Das Regenwasser von den traditionell mit Kupfer belegten Dachflächen wird daher in einem dezentralen System gereinigt und direkt vor Ort versickert.

Niederschlagswasser versickern statt in die Kanalisation einleiten

In Einklang mit dem Wasserhaushaltsgesetz schreibt die Stadt München vor, dass im Rahmen von Baumaßnahmen oder Änderungen am Entwässerungssystem Niederschläge von Dach- und anderen Flächen nicht mehr in die Kanalisation eingeleitet werden dürfen, sondern vor Ort zu versickern sind. Zugleich ist bei einer ganzen Reihe von Flächen aber gemäß dem Merkblatt M 153 der Deutschen Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V. (DWA) eine Behandlung des Wassers notwendig, bevor es zur Versickerung gelangt. Dazu zählen, wie im Fall des Deutschen Theaters, auch Metalldachflächen. Bei einer ungereinigten Versickerung droht eine Anreicherung von Schwermetallen im Erdreich oder im Grundwasser. Um diese Anreicherung in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen und Regelwerken zu vermeiden, fiel die Entscheidung, das Hydrosystem metal des Regenwasserspezialisten 3P Technik einzusetzen. Der Einbau der entsprechenden Filterelemente wurde bereits 2009 vom zuständigen Wasserwirtschaftsamt genehmigt, seit Anfang 2011 liegt auch die offizielle bauaufsichtliche Zulassung gemäß BayWG vor. Dazu hat das System bereits 2010 als erste unterirdisch eingebaute dezentrale Anlage zur Regenwasserbehandlung eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZ) des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt) für Verkehrsflächen bekommen. Im Jahr 2013 wurden die Bemühungen von 3P Technik für die Reinhaltung von Grundwasser und Oberflächengewässern mit dem GreentecAward belohnt. Der wichtigste Umwelt- und Wirtschaftspreis Europas zeichnet vor allem Produkte und Projekte aus, die hohe ökologische Ziele wirtschaftlich und effizient umsetzen. Der Einsatz des 3P Hydrosystems metal zur Abwasserbehandlung von Metalldachflächen ist aufgrund der Zulassungen ohne gesonderte Genehmigung möglich.

Beengte Bausituation im Innenstadtbereich

Die Innenstadtlage des Deutschen Theaters mit engen Straßen führte zu außergewöhnlichen Problemstellungen. So war z.B. der Einbau einer Rigole zur Versickerung nicht möglich, das Wasser sollte daher in einen bereits bestehenden Sickerschacht eingeleitet werden. Vorgesehen waren ursprünglich fünf Einzelschächte, die aber wegen des beengten Straßenraums nicht zu realisieren waren. Die fünf Filterschächte des 3P Hydrosystems 1000 metal wurden deshalb in einem einzigen großen Betonschacht mit drei Metern Durchmesser anschlussfertig eingebaut. Eine weitere Schwierigkeit stellte der stark kieshaltige Untergrund dar, der das Ausheben einer Baugrube unmöglich machte. Mit dem Büro Zickler+Jakob, München, wurde daher ein so genannter Abteufschacht als Lösung entwickelt. Der Betonring wurde an der Unterseite mit einer Metallschneide versehen, auf dem Gelände aufgesetzt und von innen ausgebaggert. Dadurch rutschte er nach und nach auch ohne Baugrube auf die gewünschte Tiefe ab. Nachdem sie erreicht war, wurde der Boden ausbetoniert. Mit Hilfe eines Autokrans wurde in München zuerst der Betonschacht eingebracht, nach Fertigstellung des Bodens und der Kernbohrungen für Zu- und Ablauf folgte die komplette Filtereinheit mit Arbeitspodest.

Um die Filtereinheit am Stück und in einem Hub in den Schacht absenken zu können, wurden die einzelnen Filtergehäuse mit Hilfe von Partnerfirmen aus der Metall- und Kunststoffverarbeitung  auf eine Kunststoffplatte geschweißt und mit einem zentralen Zulauf- und Verteilerrohr ausgestattet. Damit ist eine gleichmäßige Beschickung aller Schächte durch das zentrale Zulaufrohr gesichert. Ein Arbeitspodest, das aufgrund der großen Einbautiefe von 5 m unerlässlich war, wurde als Metallkonstruktion werksseitig vormontiert. Damit lassen sich die künftig anfallenden Wartungs- und Reinigungsarbeiten für die Hydrosystem-Filterelemente einfach und sicher durchführen.

3P Technik im Internet: www.3ptechnik.de.

Facts zum 3P Hydrosystem Deutsches Theater in München

- 5 Filterschächte 3P Hydrosystem 1000 metal.

- Geeignet für Dachflächen aus Metall bis 500 m2 je Filtereinheit, Gesamtkapazität 2.500 m2.

- Aufnahmekapazität je Filtereinheit 12 Liter pro Sekunde, Gesamtkapazität 60 Liter pro Sekunde.

- Das Ablaufwasser gilt als unbedenklich im Sinne von DWA-A-138.

Bildunterschriften:

[3P Technik Dt. Theater Einbau1.jpg]

Um das Regenwasser von den Metalldachflächen des neu renovierten Deutschen Theaters München versickern zu können, musste eine dezentrale Anlage zur Regenwasserbehandlung installiert werden.

Foto: 3P Technik

[3P Technik Dt. Theater Einbau2.jpg]

Der Einbau einer dezentralen Regenwasseranlage stellte die Planer wegen der engen Innenstadtlage vor echte Herausforderungen, die nur mit Sonderlösungen zu bewältigen waren.

Foto: 3P Technik

[3P Technik Dt. Theater Einbau3.jpg]

Fünf Filterelemente mit hoher Kapazität in einem Schacht verbunden: So bleiben Boden und Grundwasser unter dem Deutschen Theater München sauber.

Foto: 3P Technik

Leser- und Journalistenkontakt:

3P Technik Filtersysteme GmbH

Daniel Choya Solé

Telefon: +49 (0)7162-9460724

Fax: +49 (0)7162-9460799

E-Mail: sole@3ptechnik.de

- redtext Büro für Redaktion und Text

- Wiltrud Meyer

- Weg zur Zeller Waldspitze 26

- D-97082 Würzburg

- Telefon: +49 (0)931-32097650

Fax: +49 (0)931-32097659

E-Mail: meyer@red-text.de

Abdruckbeleg bitte an redtext Büro für Redaktion und Text. Vielen Dank!

Das Unternehmen 3P Technik Filtersysteme GmbH

3P Technik ist ein hochspezialisierter Hersteller für Produkte und Systeme im Bereich der Regenwasserbehandlung, der Regenwasserbewirtschaftung, der Retention und der Regenwassernutzung. In zahlreichen Projekten für Industrie, Straßenbau, kommunale Unternehmen und Privathaushalte kommen 3P Produkte zum Einsatz. 3P ermöglicht die Entsorgung von Niederschlagswasser mit zugelassenen und geprüften Bauprodukten sowohl über die Versickerung als auch über die Ableitung in den Vorfluter sowie die Speicherung in Zisternen aus Beton und Kunststoff.

3P bietet heute das größte Filtersortiment im Bereich der Regenwassernutzung an und bietet umfassendes Know-how bei Regenwasserbehandlungsanlagen für die namhaften Hersteller des europäischen und amerikanischen Marktes. Die Hydrosysteme des sind seit mehreren Jahren international als zuverlässige, betriebssichere und wartungsfreundliche Systeme bekannt und kommen weltweit dort zum Einsatz wo neben der Ökologie auch ökonomische Aspekte im Fokus der Auftraggeber liegen.

Das Unternehmen strebt in seinem Kernbereich Regenwasserfiltration die Innovationsführerschaft an. Die Produkte von 3P werden in Deutschland gefertigt, um den gewohnt hohen Qualitätsstandard und die zuverlässige Funktionalität für die Kunden im In- und Ausland sicherzustellen.

Neben dem Stammsitz im schwäbischen Donzdorf ist 3P Technik heute weltweit in 23 Ländern in Europa, Asien, Nordamerika, Brasilien und Australien aktiv.

Greentec Award 2013 für 3P Technik

Die Verleihung des GreenTec Award, der als wichtigster Umwelt- und Wirtschaftspreis Europas betrachtet wird, unterstreicht den Erfolg des Unternehmens beim Gewässerschutz. Neben dem Produkt bewertete die Jury auch die durchdachte und nachhaltige Wartung, die wirtschaftliche Wiederverwertung der Filterelemente und die sichere Entsorgung von Reststoffen sowie die Betriebsfreundlichkeit des Systems sehr positiv.